学生实验报告册

| 课程名称： | 控制系统开发技术(4)(嵌入式系统) |
| --- | --- |
| 学 院： | 自动化学院 |
| 专业班级： |  |
| 姓 名： |  |
| 学 号： |  |
| 指导教师： |  |
| 成 绩： |  |
| 学年学期： | 2022-2023 学年 春■秋学期 |

重庆邮电大学教务处制

| 实验项目名称 | 嵌入式Linux程序开发综合实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 | 仙桃314 | 实验时间 | 12.15 |
| 实验指导教师 |  | 成绩 |  |
| 一、实验目的 1、掌握嵌入式Linux开发工具使用方法； 2、熟悉嵌入式Linux应用程序开发方法及技术； 3、熟悉嵌入式Linux驱动程序开发方法； 4、掌握嵌入式软硬件联合调试方法及技巧。 |  |  |  |
| 二、实验内容 基于实验中心提供的NXP imx6ull开发板基础软件代码包，开发led字符设备驱动与led控制应用程序，实现对led灯的开关控制，要求： 1、led设备驱动实现read()、write()接口，应用层通过read()接口可获得led当前亮灭状态，通过write()接口可控制led亮灭。 2、led控制应用程序内创建线程A与B、信号量A’与B’，线程A负责点亮led，线程B负责关闭led；A与B线程运行后分别等待信号量A’与B’到达；当线程A接收到信号量A’时点亮led，等待10秒后向线程B发送信号量B’，随即线程A又继续等待信号量A’；当线程B接收到信号量B’后关闭led，等待10秒后向线程A发送信号量A’，随即线程B又继续等待信号量B’。如此交替往复10次，应用程序安全退出。 3、完成软硬件联合调试。 |  |  |  |
| 三、实验仪器设备、材料 硬件：嵌入式Linux开发板、PC机、USB连接线。 软件：PC 机Linux操作系统、嵌入式Linux交叉编译工具链、超级终端等工具。 |  |  |  |
| 四、设计方案 - 驱动开发 Linux驱动分为三大类：字符设备驱动、块设备驱动、网络设备驱动。字符设备是Linux驱动中最基本的一类设备驱动，字符设备就是按照字节流进行读写操作的设备。本实验驱动LED，本质上就是对一个IO口进行操作，对相关寄存器进行读写操作，应该归类为字符设备驱动。 Linux将空间分为内核空间和用户空间，Linux内核和驱动程序运行在内核空间，驱动成功加载后会在“/dev”下生成对应文件，位于用户空间的应用程序通过具体的驱动程序来实现对硬件的控制。 应用程序可以通过系统调用的方法从应用空间“陷入”到内核空间，这样才能访问底层驱动的资源并进行操作。在Linux系统中，系统调用为C库的一部分，当应用程序调用open、write等函数时，本质上通过调用C库中的open、write函数来进行内核的系统调用，最终实现驱动的open、write函数调用。 因此，驱动中应该有与应用程序对应的函数，驱动函数的定义已经在内核文件中定义，我们只需要引用头文件并调用即可。 Linux内核启动的时候会初始化MMU。MMU实现了虚拟空间到物理空间的映射，也就是地址映射。对于实验中使用的512MB的DDR3物理内存，经过MMU的映射就可以映射到4GB的空间。这就导致了我们并不能像单片机开发时那样，直接对一个物理地址进行读写操作，需要实现物理内存到虚拟内存的转换。这里我们可以通过调用ioremap和iounmap来实现。 对于控制LED来说，只需要拉高或者拉低IO口，所以我们只需要重点编写write函数和init函数。参考正点原子提供的资料，编写了以下函数。 Led初始化函数，通过ioremap获取地址映射，得到相关寄存器的地址。类似于单片机开发，IO口的配置的流程，顺序为使能时钟，设置为复用功能，并且注册为字符驱动。 LED_write函数主要通过另外一个封装好的led_switch函数进行对寄存器的操作。 Read函数在后续应用开发并没有用到，其效果就是读取寄存器GPIO1_DR的值。当为0时，代表LED熄灭，为1时，代表LED点亮。 在Ubuntu 20.04.2环境下编译，产生了后缀为.ko的模块文件。 通过MobaXterm的Z-Modem方式将文件传送到开发板上，并进行模块挂载。通过lsmod和cat /proc/devices命令来查看，发现模块已经成功挂载。至此我们完成了驱动的开发。 - 应用程序设计 在Linux中，线程是一个进程内部的控制序列，线程在进程内部运行，本质是在进程地址空间内运行。因为描述线程的控制块和表述进程的控制块在Linux是类似的，因此Linux并没有为线程重新设计数据，依然使用task_struct来模拟线程。在用户层，linux提供了pthread线程库，通过在用户层模拟实现了一套线程相关的接口。 线程中使用的信号量是一种特殊的变量，他可以被增加或者减少，但对其的关键访问是通过原子操作来实现的。只有0和1两种取值的信号量叫做二值信号量，信号量的函数都以sem_开头，常用的有以下四个： - int sem_init(sem_t *sem, int pshared， unsigned int value); 这个函数是用来创建信号量的，因为实验要求两个信号量应该互不干扰，所以应该申请为局部信号量，因此pshared应该为NULL，否则信号量将会在两个进程间共享，value为初始值。 - int sem_wait(sem_t *sem); 此函数实现了以原子操作的方式对信号量减1。信号量为1代表后续线程可以通过，信号量为0时，将线程阻塞。 - int sem_post(sem_t *sem); 此函数实现了以原子操作的方式对信号量加1。 - int sem_destroy(sem_t *sem); 此函数实现了对sem_init创建的信号量的回收。 借助信号量，我们可以实现进程的同步。但是我们需要依靠pthread库来实现多线程的基本操作。在Linux下，与本实验多线程相关的API函数接口有： - int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr, void *(*start_routine)(void*), void *arg); - int pthread_join(pthread_t thread, void **retval); - void pthread_exit（void *retval）; pthread_create函数用于创建线程，pthread_join函数用于在主线程中结束线程并且确认线程退出的状态，pthread_exit函数用于在子线程中结束本进程。 了解了以上的函数，就可以进行App函数的编写，但是在实际操作中发现，还需要注意两点问题： - 开发板的出厂固件中将led设置为心跳灯，我们应该通过以下命令将心跳灯关闭：echo none > /sys/class/leds/sys-led/trigger - 只在App.c中加入<pthread.h>函数并不能通过gcc编译，我们需要将其链接libpthread.so这个库。同时，需要将gcc的编译标准改为c99。以上两点均需要在编译时注意。最终的编译命令应该为： 分析实验要求，利用信号量和pthread库，我们可以画出以下的流程图： 在初始化信号量时，我将A’设为1，B’为0，这样就可以使线程开始运行时，A线程先工作，B线程阻塞。随后A线程阻塞，B线程工作，使用简单的for循环来实现10个来回。往返10个来回后，线程通过pthread_exit退出。在主线程main中通过pthread_join中确保线程已经安全退出，然后使用sem_destroy将信号量回收。在主线程中，需要申请2个pthread_t结构体，为pthread_create函数提供入口参数。pthread_t 是一种用于表示线程的数据类型，每一个 pthread_t 类型的变量都可以表示一个线程。同时，信号量的申请也需要在主函数中进行操作，通过sem_init函数，对两个信号量进行赋值。 将代码编译生成测试App，通过串口发送给IMX6ULL，通过chmod 777 myledTest命令给代码执行命令，在终端上输入执行命令，运行通过。 |  |  |  |
| 五、实验结果及分析（或设计总结） 经过10个来回，代码打印出信息并退出。 |  |  |  |

附录(关键源程序)

//以下为App应用程序 #include "stdio.h" #include "unistd.h" #include "sys/types.h" #include "sys/stat.h" #include "fcntl.h" #include "stdlib.h" #include "string.h" #include "pthread.h" #include "semaphore.h" #define LEDOFF 0 #define LEDON 1 sem_t number_A,number_B; int Led_Status_Switch(char status) { int fd, retvalue; char *filename; unsigned char databuf[1]; filename = "/dev/led"; /* 打开led驱动 */ fd = open(filename, O_RDWR); if(fd < 0){ printf("file %s open failed!\r\n",filename); return -1; } databuf[0] = status; /* 要执行的操作：打开或关闭 */ /* 向/dev/led文件写入数据 */ retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf)); if(retvalue < 0){ printf("LED Control Failed!\r\n"); close(fd); return -1; } if(status) printf("LED ON\n"); else printf("LED OFF\n"); retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */ if(retvalue < 0){ printf("file %s close failed!\r\n",filename); return -1; } return 0; } void *thread_A(void *arg) { for(int i = 0; i <10;i++) { sem_wait(&number_A); printf("thread_A work\n"); Led_Status_Switch(LEDON); sleep(2); sem_post(&number_B); printf("thread_A stop\n"); } printf("thread_A exited\n"); pthread_exit(NULL); return NULL; } void *thread_B(void *arg) { for(int i = 0; i <10;i++) { sem_wait(&number_B); printf("thread_B work\n"); Led_Status_Switch(LEDOFF); sleep(2); sem_post(&number_A); printf("thread_B stop\n"); printf("count=%d\n",i); } printf("thread_B exited\n"); pthread_exit(NULL); return NULL; } int main() { pthread_t pid,cid; sem_init(&number_A,0,1); sem_init(&number_B,0,0); pthread_create(&pid,NULL,thread_A,NULL); pthread_create(&cid,NULL,thread_B,NULL); pthread_join(pid,NULL); pthread_join(cid,NULL); sem_destroy(&number_A); sem_destroy(&number_B); pthread_exit(NULL); return 0; } //以下为LED驱动程序 #include <linux/types.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/delay.h> #include <linux/ide.h> #include <linux/init.h> #include <linux/module.h> #include <linux/errno.h> #include <linux/gpio.h> #include <asm/mach/map.h> #include <asm/uaccess.h> #include <asm/io.h> #define LED_MAJOR 200 /* 主设备号 */ #define LED_NAME "led" /* 设备名字 */ #define LEDOFF 0 /* 关灯 */ #define LEDON 1 /* 开灯 */ /* 寄存器物理地址 */ #define CCM_CCGR1_BASE (0X020C406C) #define SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE (0X020E0068) #define SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE (0X020E02F4) #define GPIO1_DR_BASE (0X0209C000) #define GPIO1_GDIR_BASE (0X0209C004) /* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */ static void __iomem *IMX6U_CCM_CCGR1; static void __iomem *SW_MUX_GPIO1_IO03; static void __iomem *SW_PAD_GPIO1_IO03; static void __iomem *GPIO1_DR; static void __iomem *GPIO1_GDIR; void led_switch(u8 sta) { u32 val = 0; if(sta == LEDON) { val = readl(GPIO1_DR); val &= ~(1 << 3); writel(val, GPIO1_DR); }else if(sta == LEDOFF) { val = readl(GPIO1_DR); val¦= (1 << 3); writel(val, GPIO1_DR); } } static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp) { return 0; } static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt) { //因为应用程序并未使用read，所以此处留成空 return 0; } static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt) { int retvalue; unsigned char databuf[1]; unsigned char ledstat; retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt); if(retvalue < 0) { printk("kernel write failed!\r\n"); return -EFAULT; } ledstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */ if(ledstat == LEDON) { led_switch(LEDON); /* 打开LED灯 */ } else if(ledstat == LEDOFF) { led_switch(LEDOFF); /* 关闭LED灯 */ } return 0; } static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp) { return 0; } /* 设备操作函数 */ static struct file_operations led_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = led_open, .read = led_read, .write = led_write, .release = led_release, }; static int __init led_init(void) { int retvalue = 0; u32 val = 0; IMX6U_CCM_CCGR1 = ioremap(CCM_CCGR1_BASE, 4); SW_MUX_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE, 4); SW_PAD_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE, 4); GPIO1_DR = ioremap(GPIO1_DR_BASE, 4); GPIO1_GDIR = ioremap(GPIO1_GDIR_BASE, 4); val = readl(IMX6U_CCM_CCGR1); val &= ~(3 << 26); /* 清楚以前的设置 */ val ¦= (3 << 26); /* 设置新值 */ writel(val, IMX6U_CCM_CCGR1); writel(5, SW_MUX_GPIO1_IO03); writel(0x10B0, SW_PAD_GPIO1_IO03); val = readl(GPIO1_GDIR); val &= ~(1 << 3); /* 清除以前的设置 */ val ¦= (1 << 3); /* 设置为输出 */ writel(val, GPIO1_GDIR); val = readl(GPIO1_DR); val ¦= (1 << 3); writel(val, GPIO1_DR); retvalue = register_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME, &led_fops); if(retvalue < 0){ printk("register chrdev failed!\r\n"); return -EIO; } return 0; } static void __exit led_exit(void) { /* 取消映射 */ iounmap(IMX6U_CCM_CCGR1); iounmap(SW_MUX_GPIO1_IO03); iounmap(SW_PAD_GPIO1_IO03); iounmap(GPIO1_DR); iounmap(GPIO1_GDIR); unregister_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME); } module_init(led_init); module_exit(led_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("zhangyucong");